PROJET UF B2 — INFRA & DEV

Documentation technique

Infrastructure réseau Ymmo

Architecture sécurisée et scalable — Siège Aix-en-Provence & 12 agences

[Noms des membres du groupe]

Ynov Informatique — Bachelor 2 — 2025/2026

# Sommaire

# 1. Contexte et objectifs

Ymmo est un groupe immobilier français dont le siège est situé à Aix-en-Provence, avec un réseau de 12 agences réparties sur le territoire national. L'entreprise est spécialisée dans la vente et l'achat de biens immobiliers résidentiels et professionnels.

Ce document décrit l'infrastructure réseau conçue pour relier de manière sécurisée le siège et les 12 agences, héberger la plateforme web métier, centraliser l'authentification et la gestion des droits, et garantir la continuité de service (sauvegardes, supervision).

## 1.1 Périmètre

- Siège : ~30 postes répartis dans 5 pôles (Direction, Commercial, Communication & Marketing, Administratif-RH-Juridique, IT & Support), 2 serveurs, 1 imprimante.

- 12 agences : ~5 postes commerciaux et 1 imprimante chacune, reliées au siège par VPN IPsec site-à-site.

- Maquette de validation : 4 machines virtuelles sous VMware Workstation (détail au chapitre 9).

## 1.2 Choix d'architecture

- Topologie en étoile (hub-and-spoke) : le siège concentre les services (AD, DNS, web, fichiers) ; chaque agence établit un tunnel IPsec vers le siège. Ce modèle simplifie l'administration et la politique de sécurité.

- Authentification centralisée Active Directory : un seul annuaire (domaine ymmo.local) pour tous les sites.

- Pare-feu pfSense en périphérie de chaque site : filtrage, NAT, terminaison VPN.

# 2. Schéma d'architecture réseau

Le siège héberge les deux serveurs (SRV-YMMO-AD : annuaire, DNS, DHCP, fichiers ; SRV-YMMO-WEB : plateforme web et base de données). Chaque agence dispose d'un routeur pare-feu pfSense qui établit un tunnel IPsec permanent vers le pare-feu du siège. Les flux inter-sites transitent exclusivement par ces tunnels chiffrés.

Dans la maquette, Internet est simulé par le réseau NAT de VMware Workstation (192.168.58.0/24) ; en production, chaque site disposerait d'un accès opérateur avec adresse IP publique fixe.

# 3. Plan d'adressage IP

## 3.1 Réseaux

| Site | Réseau | Passerelle | Plage DHCP | Adressage statique |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Siège Aix-en-Provence | 10.0.0.0/24 | 10.0.0.254 (pfSense) | 10.0.0.100 – 10.0.0.199 | 10.0.0.1 – 10.0.0.99 |
| Agence 01 (maquettée) | 172.16.10.0/24 | 172.16.10.254 (pfSense) | 172.16.10.100 – .199 | 172.16.10.1 – .99 |
| Agence 02 | 172.16.20.0/24 | 172.16.20.254 | 172.16.20.100 – .199 | — |
| Agence 03 | 172.16.30.0/24 | 172.16.30.254 | 172.16.30.100 – .199 | — |
| … | … | … | … | … |
| Agence 12 | 172.16.120.0/24 | 172.16.120.254 | 172.16.120.100 – .199 | — |
| WAN (maquette) | 192.168.58.0/24 | NAT VMware | — | WAN des pfSense |

Convention : le 3e octet identifie l'agence (n° d'agence × 10), ce qui rend le plan immédiatement lisible et laisse de la place pour des sous-réseaux additionnels (VLAN voix, invités…). Chaque passerelle de site porte l'adresse .254 de son réseau.

## 3.2 Adresses fixes du siège

| Équipement | Adresse IP | Rôle |
| --- | --- | --- |
| SRV-YMMO-AD | 10.0.0.10 | Contrôleur de domaine, DNS, DHCP, serveur de fichiers |
| SRV-YMMO-WEB | 10.0.0.20 | Serveur web (plateforme Ymmo) + base de données |
| Imprimante siège | 10.0.0.30 | Impression réseau |
| SRV-PFSENSE-GW (LAN) | 10.0.0.254 | Pare-feu / routeur / passerelle VPN du siège |
| SRV-PFSENSE-GW (WAN) | 192.168.58.137 | Interface publique (maquette) |
| RTR-YMMO-AGENCE (LAN) | 172.16.10.254 | Pare-feu / routeur agence 01 |
| RTR-YMMO-AGENCE (WAN) | 192.168.58.148 | Interface publique agence (maquette) |

Remarque maquette : les adresses indiquées ci-dessus pour SRV-YMMO-AD et SRV-YMMO-WEB correspondent au plan cible ; ajuster si les VM utilisent actuellement d'autres adresses du segment statique.

## 3.3 Services réseau

- DNS : zone ymmo.local hébergée sur SRV-YMMO-AD (intégrée à l'annuaire). Tous les postes pointent vers 10.0.0.10.

- DHCP : service Windows sur SRV-YMMO-AD pour le siège ; service DHCP du pfSense local pour chaque agence (autonomie du site en cas de coupure VPN).

- NAT : assuré par le pfSense de chaque site pour l'accès Internet sortant.

# 4. Politique de sécurité

## 4.1 Principes directeurs

- Moindre privilège : un utilisateur n'accède qu'aux ressources nécessaires à son pôle (cf. matrice des droits, chapitre 5).

- Défense en périmètre : tout flux entrant est bloqué par défaut sur les interfaces WAN ; seuls les flux explicitement autorisés passent.

- Chiffrement des flux inter-sites : aucun trafic métier ne transite en clair sur le WAN.

- Authentification centralisée : comptes uniques dans Active Directory, politique de mot de passe imposée par GPO.

## 4.2 VPN site-à-site IPsec

| Paramètre | Valeur |
| --- | --- |
| Type | IPsec site-à-site, mode tunnel |
| Échange de clés | IKEv2 |
| Authentification Phase 1 | Clé pré-partagée (Mutual PSK) |
| Chiffrement Phase 1 | AES-256 |
| Intégrité Phase 1 | SHA-256 |
| Groupe Diffie-Hellman | 14 (2048 bits) |
| Phase 2 (ESP) | AES-128 / AES-128-GCM, SHA-256, PFS groupe 14 |
| Réseaux chiffrés | 10.0.0.0/24 ↔ 172.16.X0.0/24 (un tunnel par agence) |

En production, la clé pré-partagée serait remplacée par des certificats X.509 délivrés par une autorité interne, et une PSK longue et aléatoire distincte serait utilisée par tunnel.

## 4.3 Règles de pare-feu (interfaces WAN)

| # | Action | Proto | Source | Destination | Port | Description |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pass | UDP | IP WAN du pair | WAN address | 500 | IKE (négociation IPsec) |
| 2 | Pass | UDP | IP WAN du pair | WAN address | 4500 | NAT-Traversal |
| 3 | Pass | ESP | IP WAN du pair | WAN address | — | Charge utile chiffrée IPsec |
| 4 | Pass | TCP | 192.168.58.0/24 | WAN address | 443 | Administration WebGUI (maquette uniquement) |
| 5 | Block | * | * | * | * | Règle implicite : tout le reste est bloqué |

La règle n°4 n'existe que dans la maquette (administration via le réseau NAT VMware) ; en production, l'administration des pare-feux se fait exclusivement depuis le LAN ou via le tunnel VPN. Les options « Block private networks » et « Block bogon networks » sont désactivées sur les WAN de la maquette car les adresses simulées sont privées ; elles seraient réactivées en production.

[ Capture à insérer : Firewall > Rules > WAN du pfSense siège, et Status > IPsec montrant le tunnel ESTABLISHED ]

## 4.4 Durcissement des systèmes

- Politique de mots de passe AD (GPO) : longueur minimale, complexité, verrouillage de compte après échecs répétés.

- Mises à jour : Windows Update activé sur les serveurs ; mises à jour pfSense suivies depuis le tableau de bord.

- Comptes d'administration séparés des comptes utilisateurs ; mot de passe par défaut du WebGUI pfSense à changer (avertissement traité).

- Sauvegardes quotidiennes chiffrées et conservées sur volume dédié (chapitre 7).

# 5. Plan de gestion des droits d'accès

## 5.1 Matrice des droits (cahier des charges)

L/É = Lecture/Écriture. Chaque pôle est propriétaire de son dossier et dispose au plus d'un droit de lecture sur les dossiers des autres pôles, conformément à la matrice client :

| Pôle \ Dossier | Direction | Commercial | Com. & Mkt | Adm-RH-Jur | IT & Support |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Direction | L/É | Lecture | Lecture | Lecture | Lecture |
| Commercial | Interdit | L/É | Lecture | Interdit | Interdit |
| Com. & Marketing | Interdit | Lecture | L/É | Interdit | Interdit |
| Adm - RH - Juridique | Interdit | Lecture | Lecture | L/É | Interdit |
| IT et Support | Interdit | Lecture | Lecture | Interdit | L/É |

## 5.2 Implémentation Active Directory

Domaine : ymmo.local — contrôleur de domaine SRV-YMMO-AD (Windows Server 2022).

Arborescence d'unités d'organisation (OU) :

- YMMO-GROUPE / SIEGE-AIX / { Commercial, Communication, Direction, IT, RH }

- YMMO-GROUPE / AGENCES-DISTANTES / AGENCE-01 (extensible AGENCE-02 … AGENCE-12)

Le modèle suit la bonne pratique AGDLP : les utilisateurs sont placés dans des groupes globaux par pôle, et ce sont ces groupes (jamais les utilisateurs individuellement) qui reçoivent les permissions NTFS sur les dossiers.

## 5.3 Partages de fichiers

Serveur de fichiers : SRV-YMMO-AD, racine C:\PARTAGES_YMMO contenant les cinq dossiers de pôle (Commercial, Communication, Direction, IT, RH), chacun publié en partage réseau.

| Dossier | Groupe propriétaire (L/É) | Groupes en lecture | Accès refusé |
| --- | --- | --- | --- |
| Direction | Pôle Direction | — | Tous les autres pôles |
| Commercial | Pôle Commercial | Direction, Com&Mkt, Adm-RH-Jur, IT | — |
| Communication | Pôle Com & Marketing | Direction, Commercial, Adm-RH-Jur, IT | — |
| RH (Adm-RH-Jur) | Pôle Adm-RH-Juridique | Direction | Commercial, Com&Mkt, IT |
| IT | Pôle IT & Support | Direction | Commercial, Com&Mkt, Adm-RH-Jur |

Validation : test effectué avec l'utilisateur Marc Vendeur (pôle Commercial) depuis un poste membre du domaine — écriture possible dans \\SRV-YMMO-AD\Commercial, lecture seule sur Communication, accès refusé sur Direction, conformément à la matrice.

[ Capture à insérer : onglet Sécurité d'un dossier partagé + message « Accès refusé » obtenu avec le compte Commercial sur le dossier Direction ]

## 5.4 Stratégies de groupe (GPO)

- GPO « Politique de mots de passe » : appliquée au domaine (longueur, complexité, verrouillage).

- GPO de mappage des lecteurs réseau : connecte automatiquement le dossier du pôle de l'utilisateur à l'ouverture de session (ciblage par groupe).

- [Compléter avec les autres GPO réellement créées : restrictions du panneau de configuration, fond d'écran d'entreprise, etc.]

[ Capture à insérer : console Gestion des stratégies de groupe, arborescence ymmo.local dépliée ]

# 6. Guide de configuration des serveurs

## 6.1 SRV-YMMO-AD — Windows Server 2022

Rôles installés : AD DS, DNS, DHCP, Services de fichiers et de stockage, Sauvegarde Windows Server (fonctionnalité).

- Installer Windows Server 2022, nommer la machine SRV-YMMO-AD, fixer l'adresse IP statique (10.0.0.10/24, passerelle 10.0.0.254, DNS 127.0.0.1).

- Ajouter le rôle AD DS puis promouvoir le serveur : nouvelle forêt ymmo.local. Le rôle DNS est installé automatiquement avec la zone intégrée.

- Ajouter le rôle DHCP : créer l'étendue « Siège » 10.0.0.100-199/24, passerelle 10.0.0.254, DNS 10.0.0.10, autoriser le serveur dans l'annuaire.

- Créer l'arborescence d'OU (cf. 5.2), les groupes de pôle et les utilisateurs de test (un par pôle minimum).

- Créer C:\PARTAGES_YMMO et les cinq dossiers de pôle ; configurer partage + NTFS selon la matrice (droits accordés aux groupes, héritage rompu sur chaque dossier de pôle).

- Créer et lier les GPO (cf. 5.4) ; vérifier l'application avec gpresult /r sur un poste membre.

- Installer la fonctionnalité Sauvegarde Windows Server et configurer la planification (cf. chapitre 7).

[ Capture à insérer : assistant Rôles et fonctionnalités montrant DHCP, DNS et AD DS installés ]

## 6.2 SRV-YMMO-WEB — Windows Server 2019

Héberge la plateforme web Ymmo (frontend Next.js sur le port 3000, API FastAPI sur le port 8000, base PostgreSQL). Machine membre du domaine ymmo.local — elle sert également de poste de démonstration pour la matrice des droits dans la maquette.

- Joindre la machine au domaine ymmo.local (DNS pointé vers 10.0.0.10 au préalable).

- Installer PostgreSQL 16 + PostGIS, Python 3.12, Node.js 20.

- Déployer l'application selon le guide du dépôt Git (clone, venv + pip install, alembic upgrade head, seed, npm install + build, processus gérés par PM2).

## 6.3 SRV-PFSENSE-GW — pfSense 2.7.2 (siège)

- Affecter les interfaces : WAN = em0 (192.168.58.137/24 via DHCP maquette), LAN = em1 (10.0.0.254/24).

- Désactiver « Block private networks » sur le WAN (spécifique maquette).

- Créer les règles WAN du chapitre 4.3.

- VPN > IPsec : créer la Phase 1 (IKEv2, pair 192.168.58.148, PSK, AES-256/SHA-256/DH14) puis la Phase 2 (LAN subnet ↔ 172.16.10.0/24, ESP AES-128(+GCM)/SHA-256/PFS 14).

- Vérifier Status > IPsec : état ESTABLISHED, puis test Diagnostics > Ping vers 172.16.10.254 avec source LAN.

## 6.4 RTR-YMMO-AGENCE — pfSense 2.7.2 (agence 01)

Configuration miroir du siège : WAN 192.168.58.148, LAN 172.16.10.254/24, mêmes règles WAN (source = IP du siège), Phase 1 vers 192.168.58.137 avec paramètres identiques, Phase 2 inversée (LAN subnet ↔ 10.0.0.0/24). DHCP local actif pour les postes de l'agence. Renommer l'hôte (rtr-agence01) — la VM étant un clone du pfSense siège, le hostname d'origine doit être corrigé dans System > General Setup.

# 7. Plan de sauvegarde et de supervision

## 7.1 Stratégie de sauvegarde

| Élément | Contenu | Fréquence | Destination | Rétention |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| État du système AD | Annuaire, SYSVOL, registre | Quotidienne (nuit) | Volume dédié E: (disque virtuel 20 Go) | Versions gérées par Windows Server Backup |
| Données métier | C:\PARTAGES_YMMO | Quotidienne (nuit) | Volume dédié E: | Idem |
| Base de données web | Dump PostgreSQL (pg_dump) | Quotidienne | Dossier sauvegardé + copie hors VM | 7 jours glissants |
| Configurations pfSense | Export XML (Diagnostics > Backup & Restore) | À chaque modification | Poste d'administration | 3 dernières versions |

Mise en œuvre maquette : fonctionnalité Sauvegarde Windows Server installée sur SRV-YMMO-AD, planification quotidienne incluant l'état du système (qui contient l'Active Directory) et le dossier des partages, vers un second disque virtuel dédié. La règle 3-2-1 (3 copies, 2 supports, 1 hors site) serait complétée en production par une externalisation chiffrée vers le cloud (cf. chapitre 8).

Test de restauration : prévoir une restauration de fichier témoin avant l'oral pour démontrer la validité des sauvegardes.

[ Capture à insérer : console Sauvegarde Windows Server avec la planification active ]

## 7.2 Supervision

Proposition : déploiement d'un serveur Zabbix (open source, gratuit) sur une VM Linux dédiée au siège.

- Supervision des serveurs Windows via l'agent Zabbix : CPU, RAM, espace disque, services critiques (NTDS, DNS, DHCP, PostgreSQL, processus PM2).

- Supervision des pfSense via SNMP : état des interfaces, état des tunnels IPsec, bande passante.

- Vérification HTTP de la plateforme web (code 200 sur la page d'accueil et sur /health de l'API).

- Alerting par e-mail vers l'équipe IT en cas de seuil dépassé ou de tunnel VPN tombé.

Alternative : Centreon (interface française, adapté aux PME) ou solution SaaS si l'option cloud est retenue.

# 8. Proposition d'une solution Cloud

## 8.1 Scénario retenu : cloud hybride Azure

L'infrastructure d'identité (Active Directory) et les données de proximité restent au siège ; la plateforme web, exposée aux clients finaux, est migrée vers Microsoft Azure pour gagner en disponibilité et en scalabilité.

| Composant on-premise | Service Azure cible | Bénéfice |
| --- | --- | --- |
| SRV-YMMO-WEB (frontend + API) | Azure App Service (2 instances, plan B2) | Haute disponibilité, scaling automatique, certificats TLS gérés |
| PostgreSQL local | Azure Database for PostgreSQL Flexible Server | Sauvegardes automatiques, géo-réplication possible |
| Fichiers partagés (option) | Azure Files + Azure File Sync | Cache local au siège, externalisation transparente |
| Sauvegardes | Azure Backup (coffre Recovery Services) | Copie hors site chiffrée, conformité 3-2-1 |
| Liaison réseau | VPN Gateway (S2S vers le pfSense du siège) | Intégration au plan d'adressage existant |

## 8.2 Estimation budgétaire mensuelle

| Service | Dimensionnement | Coût mensuel estimé |
| --- | --- | --- |
| App Service plan B2 | 2 instances | ≈ 100 € |
| PostgreSQL Flexible Server | B2s, 64 Go | ≈ 60 € |
| VPN Gateway | VpnGw1 | ≈ 120 € |
| Azure Backup + stockage | 200 Go | ≈ 25 € |
| Total indicatif |  | ≈ 305 € / mois |

Tarifs indicatifs publics Azure région France Centre, à affiner avec le calculateur Azure au moment du déploiement. Le scénario 100 % cloud (incluant Entra ID / Azure AD DS pour remplacer le contrôleur de domaine) a été écarté à ce stade pour maîtriser les coûts et conserver l'authentification locale en cas de coupure Internet.

# 9. Guide de déploiement de la maquette

La maquette reproduit le siège, une agence représentative et le lien Internet sous VMware Workstation.

| VM | OS | vCPU / RAM | Réseaux VMware | Rôle |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SRV-YMMO-AD | Windows Server 2022 | 1 vCPU / 2 Go | LAN Siège (réseau privé virtuel) | AD, DNS, DHCP, fichiers, sauvegarde |
| SRV-YMMO-WEB | Windows Server 2019 | 2 vCPU / 2 Go | LAN Siège | Plateforme web + BDD + poste de test |
| SRV-PFSENSE-GW | pfSense 2.7.2 | 1 vCPU / 676 Mo | WAN: NAT — LAN: LAN Siège | Pare-feu / VPN siège |
| RTR-YMMO-AGENCE | pfSense 2.7.2 | 1 vCPU / 676 Mo | WAN: NAT — LAN: LAN Agence (réseau privé distinct) | Pare-feu / VPN agence 01 |

## 9.1 Ordre de déploiement

- Créer les deux réseaux privés virtuels VMware (LAN siège, LAN agence) ; le réseau NAT intégré joue le rôle d'Internet.

- Déployer SRV-PFSENSE-GW : affectation des interfaces, IP LAN 10.0.0.254.

- Déployer SRV-YMMO-AD (IP statique, promotion AD, DNS, DHCP), puis créer OU, groupes, utilisateurs, partages et GPO.

- Déployer SRV-YMMO-WEB, joindre le domaine, installer la pile applicative (cf. 6.2).

- Cloner le pfSense en RTR-YMMO-AGENCE : réaffecter le LAN (172.16.10.254), renommer l'hôte, activer le DHCP local.

- Configurer le VPN IPsec des deux côtés (cf. 6.3 / 6.4) et valider le tunnel (ESTABLISHED + ping inter-LAN).

- Configurer la sauvegarde planifiée (cf. 7.1).

## 9.2 Procédure de validation de bout en bout

- Status > IPsec sur le siège : tunnel ESTABLISHED.

- Ping 172.16.10.254 depuis le siège (source LAN) et réciproquement.

- Depuis le LAN agence : accès à la plateforme web hébergée au siège (http://10.0.0.20:3000) à travers le tunnel.

- Ouverture de session domaine avec un utilisateur de pôle et vérification de la matrice des droits sur les partages.

# 10. Liste du matériel et budgétisation

Le chiffrage détaillé (quantités, prix unitaires publics, formules de calcul) est fourni dans le classeur Budget_Materiel_Ymmo.xlsx joint à ce dossier. Synthèse :

| Poste de dépense | Contenu | Montant estimé HT |
| --- | --- | --- |
| Serveurs & stockage siège | 2 serveurs rack, onduleur, NAS de sauvegarde | ≈ 12 400 € |
| Réseau & sécurité | 13 pare-feux (siège + agences), switchs, câblage | ≈ 11 950 € |
| Postes de travail | 30 postes siège + 60 postes agences, écrans | ≈ 63 000 € |
| Impression | 13 multifonctions laser | ≈ 6 500 € |
| Licences | Windows Server + 90 CAL, divers | ≈ 6 150 € |
| Total investissement |  | ≈ 100 000 € HT |

S'y ajoutent les coûts récurrents : accès Internet fibre pro par site, abonnement cloud (cf. 8.2) et maintenance.

# Annexes

- Annexe A — Captures d'écran de configuration (à insérer aux emplacements signalés en rouge).

- Annexe B — Export des règles de pare-feu pfSense.

- Annexe C — Classeur Budget_Materiel_Ymmo.xlsx.